TITULO: 	Instrucción Técnica relativa a los criterios para la definición de superaciones de los  Valores Limite de Emisión (VLE) en medidas puntuales

Referencia: 	IT/APCA/05

Revisión:	01

ÍNDICE

| 1) | Objeto y Alcance |  | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2) | Criterios para la definición de superaciones de los VLE. |  | 2 |
|  | 2.1) | ## Resultados obtenidos a partir de medidas puntuales | 2 |
|  | 2.2) | ## Tolerancias admitidas | 4 |
| 3) | ## Valores de oxígeno de referencia indicativos |  | 6 |

Control de revisiones

| Revisión | Fecha | Motivo de revisión |
| --- | --- | --- |
| 00 |  | Elaboración del procedimiento |
| 01 | Julio 2020 | Actualización datos Consejería |

Órgano redactor y de consulta:

Servicio de prevención y control de la contaminación

- OBJETO Y ALCANCE

La presente instrucción técnica establece los criterios para definir las superaciones del valor límite de emisión aplicable, a partir de los resultados obtenidos de una instalación, ya sean obtenidos a partir de una serie de medidas puntuales.

Se encuentran dentro del alcance de esta instrucción técnica todos los informes de las inspecciones realizadas en  focos de emisión pertenecientes a  instalaciones incluidas en el  ámbito de aplicación del Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera (CAPCA) y se establecen las disposiciones básicas de aplicación, y posteriores modificaciones.

- CRITERIOS PARA LA DEFINICIÓN DE SUPERACIONES DE LOS VLE.

2.1 Resultados obtenidos a partir de medidas puntuales.

En el caso en que los VLE se encuentren en base seca, las concentraciones promedio horarias también deberán expresarse en base seca mediante la siguiente expresión:

Ecuación 1

En el caso en que los VLE se hayan de corregir a un % de oxígeno, las concentraciones promedio horarias también deberán expresarse en ese % de oxígeno mediante la siguiente expresión:

Ecuación 2

Los valores de oxígeno de referencia para los distintos procesos productivos vienen reflejados en el apartado 3.

Antes de realizar una medición de emisión a la atmosfera será necesario, como requisito previo, que la ECAMAT disponga de unas incertidumbres asociadas a una concentración equivalente al valor límite de emisión aplicable en cada caso, inferiores o iguales a las expuestas en la Tabla 1.

Tabla 1.

| Parámetro | % Incertidumbre | Parámetro | % Incertidumbre |
| --- | --- | --- | --- |
| Oxígeno | 10 % | Dióxido de azufre | 20 % |
| Monóxido de carbono | 10% | Carbono orgánico total | 30 % |
| Óxidos de nitrógeno | 20 % | Partículas sólidas | 30% |
| Cloruro de hidrógeno | 40 % | Fluoruro de hidrógeno | 40 % |
| Amoniaco | 40 % | Dioxinas y Furanos | 40 % |

Se considera que toda inspección o autocontrol cumple los valores límite de emisión, cuando todos los valores obtenidos expresados en las mismas condiciones de P, T, humedad y % de oxígeno que el VLE:

a) no superan el VLE sin tener en cuenta la incertidumbre de la medida.

b) en caso de superar el VLE, podrá restarse la incertidumbre de la tabla 2 a cada una de estas medidas, cuando las incertidumbres de la medida asociadas al VLE no sean superiores a las expuestas en la tabla 2 y se genere un valor inferior al VLE.

Tabla 2.

| Parámetro | % Incertidumbre | Parámetro | % Incertidumbre |
| --- | --- | --- | --- |
| Sulfuro de Hidrógeno | 30 % | Dióxido de azufre | 20 % |
| Monóxido de carbono | 6 % | Carbono orgánico total | 20 % |
| Óxidos de nitrógeno | 10 % | Partículas sólidas | 20 % |
| Cloruro de hidrógeno | 20 % | Fluoruro de hidrógeno | 20 % |
| Amoniaco | 30 % | Dioxinas y Furanos | 40 % |

2.2 Tolerancias admitidas:

En las medidas de inspección reglamentaria y autocontrol, los tres valores promedio no rebasarán los máximos admisibles, si bien se admitirá como tolerancia que puedan superarse estos niveles en un 25% de los casos, o en una de las tres medidas, en una cuantía que no exceda el 30%.

De rebasarse esta tolerancia en las medidas de inspección reglamentaria, se realizará en el plazo máximo de un mes desde el conocimiento de los resultados, una nueva medición a lo largo de ocho horas (tres medidas como mínimo), no pudiéndose superar los valores límite prescritos en ninguna de las tres mediciones en este caso. Este plazo podrá ampliarse siempre que sea necesaria la ejecución de medidas correctoras, previa comunicación al Servicio de Prevención y Control de la Contaminación.

En el caso del autocontrol deberán repetirse estas mediciones, en las mismas condiciones (un mínimo de 3 muestras en un periodo total de 1 hora).

Estos criterios generales definidos no serán de aplicación cuando la normativa sectorial aplicable establezca criterios en este sentido. Así, en el RD 117/03, de 31 de enero, sobre limitación de emisiones de compuestos orgánicos volátiles debidas al uso de disolventes en determinadas actividades, el RD 653/2003, de 30 de mayo, sobre incineración de residuos y el RD 430/2004, de 12 de marzo, por el que se establecen nuevas normas sobre limitación de emisiones a la atmósfera de determinados agentes contaminantes procedentes de grandes instalaciones de combustión, y se fijan ciertas condiciones para el control de las emisiones a la atmósfera de las refinerías de petróleo se definen los criterios siguientes:

- Para las instalaciones incluidas en su ámbito de aplicación, el Real Decreto 117/2003, de 31 de enero, sobre limitación de emisiones de compuestos orgánicos volátiles debidas al uso de disolventes en determinadas actividades, establece en su artículo 7 apartado 5 que: “En caso de mediciones periódicas, se considerará que se cumplen los valores límite de emisión si, en un ejercicio de supervisión:

a) El promedio de todas las mediciones no supera los valores límite de emisión; y

b) Ninguna de las medias de una hora supera los valores límite de emisión en un factor superior a 1,5.”

-Para las instalaciones incluidas en el ámbito de aplicación del Real Decreto 653/2003, de 30 de mayo sobre incineración de residuos, este establece en el epígrafe 1 punto c) del artículo 17 que: “Se consideran que se cumplen los valores limite de emisión a la atmosfera, si ninguno de los valores medios a lo largo del período de muestreo establecido para los metales pesados y las dioxinas y furanos supera los valores límite de emisión establecidos en los párrafos c) y d) del anexo V.

-El Real Decreto 430/2004 de 12 de marzo, por lo que se establecen nuevas normas sobre limitación de emisiones a la atmósfera de determinados agentes contaminantes procedentes de grandes instalaciones de combustión, y se fijan ciertas condiciones para el control de las emisiones a la atmósfera de las refinerías de petróleo, establece en el apartado 4 del artículo 14 que en los casos en que sólo se exijan mediciones discontinuas u otros procedimientos de determinación apropiados, se considerará que se respetan los valores límite de emisión si los resultados de cada una de las campañas de medición, o de aquellos otros procedimientos definidos y determinados con arreglo a las modalidades establecidas por la administración competente, no exceden los valores límite de emisión fijados en el apartado correspondiente de los anexos III la VII de este RD.

- VALORES DE OXÍGENO DE REFERENCIA INDICATIVOS

Los valores de oxigeno de referencia que serán de aplicación para los distintos procesos productivos vienen reflejados en la tabla 3, en tanto no exista normativa de referencia al respecto y salvo que se exprese otro valor en la autorización correspondiente:

Tabla 3.

| Proceso productivo | Combustible | Tipo | Oxígeno de referencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Instalaciones de combustión (sin contacto) | Combustible sólido | carbón | 7% |
|  |  | Resto de combustibles | 11% |
|  | Combustible líquido | - | 3% |
|  | Combustible gaseoso | - | 3% |
|  | Instalaciones de cogeneración | Turbinas de gas | 15% |
|  |  | Motores combustión interna | 5% |
| Instalaciones de combustión (con contacto) | - | - | 17% |
| Vidrieras y fabricación de fibras de vidrio | - | - | 8% |
| Fabricación de objetos cerámicos de arcilla | - | - | 18% |
| Hornos de calentamiento, laminación y tratamientos térmicos | - | - | 5% |
| Instalaciones para producción de fundición o de aceros brutos | - | - | 18% |
| Instalaciones para la incineración de residuos (>3 t/h) | - | - | 11% |
| Instalaciones de fabricación de cemento y/o clincker en hornos rotatorios | - | - | 10% |

Quedan excluidas de la aplicación de dichos valores de oxígeno todas las actividades que no formen parte de los procesos productivos citados en la tabla anterior.

En caso de requerir el VLE corrección a un % de referencia de oxígeno, se le restará la incertidumbre de la medida de la tabla 2 y la incertidumbre de oxigeno indicada en la tabla 1.